Phụ luc XXXIII

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM

GIÁO TRÌNH

MÔN HỌC/MÔ ĐUN:

NGÀNH, NGHỀ:

TRÌNH ĐỘ:

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐCĐ ngày    /   / 20...

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum)

Kon Tum, năm ...................

MỤC LỤC

Trang

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN	i

LỜI GIỚI THIỆU	ii

CHƯƠNG/BÀI 1: TÊN CHƯƠNG/BÀI	1

1. Tên mục 1/Tên tiêu đề 1	2

1.1. Tên tiểu mục 1.1/Tên tiểu tiêu đề 1.1	2

1.2. Tên tiểu mục 1.2/Tên tiểu tiêu đề 1.2	2

2. Tên mục 2/Tên tiêu đề 2	2

2.1. Tên tiểu mục 2.1/Tên tiểu tiêu đề 2.1:	2

2.2. Tên tiểu mục 2.2/Tên tiểu tiêu đề 2.2	2

BÀI 1: HÀN NỐI LINH KIỆN ĐIỆN ĐIỆN TỬ	2

BẰNG MỎ HÀN XUNG/ MỎ HÀN ĐIỆN TRỞ	2

1. Mỏ hàn xung	3

1.1. Cấu tạo	3

1.2. Hoạt động	3

2. Mỏ hàn điện trở	4

2.1. Cấu tạo	4

2.2. Hoạt động	4

2.3. Trình tự các bước hàn thiếc	5

3. Hàn các linh kiện điện tử	5

3.1. Hàn các mắt lưới	5

3.2. Hàn các linh kiện điện tử (R, C) nối tiếp, song song	6

3.3. Hút thiếc và hàn chân linh kiện vào panel, mạch in	7

3.4. Hàn tháo lắp các linh kiện bán dẫn phổ thông	7

3.5. Hàn – tháo lắp các linh kiện đặc biệt	7

4. Kiểm tra chất lượng mối hàn	7

Câu hỏi và bài tập thực hành	8

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC PHỤ LỤC

# TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

# LỜI GIỚI THIỆU

Giới thiệu xuất xứ của giáo trình, quá trình biên soạn, mối quan hệ của giáo trình với chương trình đào tạo và cấu trúc chung của giáo trình.

Lời cảm ơn các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia.

…............, ngày…..........tháng…........... năm……

THAM GIA BIÊN SOẠN

1. Chủ biên

2……….

3………..

………...

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN

TÊN MÔN HỌC/MÔ ĐUN: THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Mã môn học/mô đun: ………

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:

- Vị trí: Có thể bố trí dạy sau các môn học/mô đun sau: ................................

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn ngành, nghề.

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc cung cấp một phần kiến thức, kỹ năng ngành, nghề Công nghệ ô tô.

Mục tiêu của môn học/mô đun:

1. Về kiến thức:

- ......

2. Về kỹ năng:

- ......

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- ......

NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC/MÔ ĐUN

# CHƯƠNG/BÀI 1: TÊN CHƯƠNG/BÀI

Mã chương/bài: …………..

Nguyễn Văn A, Lê Thị B

GIỚI THIỆU

-………..….

MỤC TIÊU

-………..….

NỘI DUNG

# 1. Tên mục 1/Tên tiêu đề 1

## 1.1. Tên tiểu mục 1.1/Tên tiểu tiêu đề 1.1

....... (chữ thường)

1.1.1. Tên tiểu tiểu mục 1.1.1/Tên tiểu tiểu tiêu đề 1.1.1

....... (chữ thường)

1.1.1.1. Tên tiểu tiểu tiểu mục 1.1.1.1/Tên tiểu tiểu tiểu tiêu đề 1.1.1.1

....... (chữ thường)

1.1.1.2. Tên tiểu tiểu tiểu mục 1.1.1.2/Tên tiểu tiểu tiểu tiêu đề 1.1.1.2

....... (chữ thường)

## 1.2. Tên tiểu mục 1.2/Tên tiểu tiêu đề 1.2

# 2. Tên mục 2/Tên tiêu đề 2

## 2.1. Tên tiểu mục 2.1/Tên tiểu tiêu đề 2.1:

....... (chữ thường)

2.1.1. Tên tiểu tiểu mục 2.1.1/Tên tiểu tiểu tiêu đề 2.1.1

....... (chữ thường)

## 2.2. Tên tiểu mục 2.2/Tên tiểu tiêu đề 2.2

__________________________________

TÓM TẮT CHƯƠNG/BÀI HỌC

BÀI TẬP

ĐÁP ÁN BÀI TẬP (nên đưa vào cuối tài liệu, chung cho cả giáo trình)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (có thể trình bày riêng theo từng chương/bài hoặc trình bày chung cho cả giáo trình)

Ví dụ:

# BÀI 1: HÀN NỐI LINH KIỆN ĐIỆN ĐIỆN TỬ

# BẰNG MỎ HÀN XUNG/ MỎ HÀN ĐIỆN TRỞ

Hồ Minh Trị, Nguyễn Minh Hoàng

GIỚI THIỆU

Trong thực tế học tập và sản xuất để hàn được các linh kiện điện thông thường hoạc dây dẫn có kích thước nhỏ nối với nhau đảm bảo không bị lỗi do tiếp xúc người ta thường sử dụng phương pháp hàn thiếc. Để thực hiện được công việc này người ta thường dùng đến mỏ hàn xung hay mỏ hàn điện trở. Việc sử dụng hai loại mỏ hàn này như thế nào người học có thể được hướng dẫn trong nội dung của bài học này.

MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:

- Trình bày được phương pháp hàn nối các linh kiện điện, điện tử.

- Hàn nối linh kiện điện tử đúng qui trình, mối hàn đạt chất lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công tác sửa chữa mạch điện thuộc phạm vi nghề nghiệp.

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ.

NỘI DUNG

# 1. Mỏ hàn xung

## 1.1. Cấu tạo

- Mỏ hàn xung thường được sử dụng ở mạng điện 110 V hay 220 V.

- Mỏ hàn xung được chế tạo gồm nhiều loại công suất khác nhau 45W, 60W, 75W, 100W. Tuỳ theo đối tượng hàn mà ta chọn loại mỏ hàn xung nào cho phù hợp.

- Bộ phận tạo nhiệt cho mỏ hàn xung chính là phần dây dẫn làm mỏ hàn, dòng điện làm nóng mỏ hàn được lấy từ cuộn thứ cấp có hai cuộn: cuộn chính cấp dòng cho mỏ hàn, cuộn phụ cấp dòng cho đèn báo của biến áp hàn. Biến áp hàn có cuộn sơ cấp nối tiếp với nút ấn (công tắc nguồn) và dây dẫn điện cùng phích cắm để lấy dòng điện xoay chiều vào.

- Khi sử dụng mỏ hàn xung để hàn thì dùng ngón tay ấn vào công tắc để nối dòng điện vào cấp cho mỏ hàn, khi hàn xong thì nhả tay ra khỏi công tắc, công tắc tự động trả lại trạng thái bình thường, dòng điện sẽ bị ngắt.

Hình 1.1. Sơ đồ cấu tạo mỏ hàn xung

Chú thích: 1. Đầu mỏ hàn; 2. Đèn soi; 3. Công tắc; 4. Biến áp hàn; 5. Vỏ mỏ hàn; 6. Phích cắm điện

## 1.2. Hoạt động

Khi cấp nguồn cho mỏ hàn, trong cuộn dây sơ cấp W1 của biến áp (2) có dòng điện chạy qua làm xuất hiện từ trường biến thiên. Từ trường biến đổi này sẽ móc vòng sang cuộn thứ cấp W2 của biến áp (2).

Hình 1.2. Nguyên lý hoạt động của mỏ hàn xung

Lúc này trên cuộn W2 xuất hiện sức điện động cảm ứng từ cuộn sơ cấp W1. Khi đầu mỏ hàn nối chập hai cuộn dây W2 làm xuất hiện dòng điện chạy qua mỏ hàn.

Hơn nữa, khi chế tạo người ta đã tính toán và sử dụng cuộn dây W2 có đường kính to, ngược lại khi đầu mỏ hàn có đường kính nhỏ hơn nhiều lần do đó dòng điện rất lớn chạy từ cuộn W2 qua đầu mỏ hàn sẽ làm nóng mỏ hàn.

# 2. Mỏ hàn điện trở

## 2.1. Cấu tạo

Phần chính của mỏ hàn thường là bộ phận gia nhiệt. Trên một ống sứ hình trụ rỗng, mặt ngoài tạo thành rãnh theo hình xoắn ốc, trên rãnh người ta đặt dây điện trở nhiệt, giữa ruột của một ống sứ là mỏ hàn bằng đồng đỏ. Đầu dây ra của điện trở nhiệt được bao phủ bởi các vòng (khoen) sứ nhỏ (chịu nhiệt và cách điện tốt) xuyên qua cần hàn rồi đấu vào dây dẫn điện để dẫn điện vào mỏ hàn.

Hình 1.3. Mỏ hàn điện trở

Chú thích: 1. Phích cắm điện; 2.Vỏ mỏ hàn; 3. Cuộn dây điện trở; 4. Đầu mỏ hàn

## 2.2. Hoạt động

Hình 1.4. Nguyên lý hoạt động của mỏ hàn điện trở

Khi mỏ hàn được cấp nguồn sẽ xuất hiện dòng điện chạy qua cuộn dây điện trở nhiệt (4) cuốn trên ống sứ (3), làm cho cuộn dây (4) nóng dần sinh nhiệt. Nhiệt lượng này truyền qua ống sứ cách điện sang đầu mỏ hàn (5) (đầu mò hàn nằm trong ống sứ và cuộn dây). Đầu mỏ hàn được làm bằng đồng đỏ nên hấp thụ nhiệt. Nhiệt lượng do mỏ hàn toả ra nóng hơn nhiệt độ nóng chảy của thiếc nên khi ta đưa đầu mỏ hàn vào thiếc sẽ làm cho thiếc bị nóng chảy.

## 2.3. Trình tự các bước hàn thiếc

2.3.2. Bước 1: Xử lý sạch tại hai điểm cần hàn.

Dùng dao hoặc giấy ráp cạo sạch lớp ôxit trên bề mặt tại hai điểm cần hàn. Ngoài ra còn có thể dùng axit hàn để nhanh chóng tẩy sạch lớp ôxít này.

2.3.2. Bước 2: Tráng thiếc.

Dùng mỏ hàn gia nhiệt tại điểm vừa xử lý (ở bước 1) rồi tráng phủ một lớp thiếc mỏng.

Chú ý: Nếu ở bước 1 làm chưa tốt (chưa tẩy sạch lớp ôxit trên bề mặt) thì tráng thiếc sẽ không dính.

2.3.3. Bước 3: Hàn nối.

Đặt hai điểm cần hàn tiếp xúc với nhau, ấn đầu mỏ hàn sát vào cả hai vật cần hàn để gia nhiệt, rồi đưa thiếc hàn vào điểm cần hàn. Thiếc hàn nóng chảy và bao phủ kín điểm hàn sau đó nhấc mỏ hàn và dây thiếc ra hai hướng khác nhau.

# 3. Hàn các linh kiện điện tử

## 3.1. Hàn các mắt lưới

Sử dụng dây đồng= 0,5 m, hàn mắt lưới  10 x 10 cm (kích cỡ mỗi mắt lưới là 1 x 1 cm)

Hình 1.5. Hàn linh kiện điện tử kiểu mắt lưới

Các bước thao tác như sau:

3.1.1. Làm sạch dây đồng hàn.

3.1.2. Tráng thiếc dây đồng hàn (tráng thiếc suốt chiều dài của dây).

3.1.3. Hàn nối.

Sắp xếp các dây đồng đã đựơc tráng thiếc theo hình mắt lưới, mỗi ô có kích cỡ 1 x 1 cm. Dùng mỏ hàn và thiếc hàn để hàn tất cả các giao điểm của mắt lưới.

- Yêu cầu: Dây đồng phải được hàn thiếc đều và bóng.

- Mắt lưới sắp xếp theo đúng kích cỡ và mối hàn nhỏ gọn, nhẵn bóng, đảm bảo độ bền chắc về cơ và tiếp xúc tốt về điện.

## 3.2. Hàn các linh kiện điện tử (R, C) nối tiếp, song song

Hình 1.6. Hàn linh kiện điện tử nối tiếp, song song

Các bước thao tác như sau:

3.2.1. Làm sạch chân linh kiện điện tử cần hàn

3.2.2. Tráng thiếc chân linh kiện cần hàn (tráng thiếc suốt chiều dài của dây)

3.3.3. Hàn nối

Tráng thiếc chân linh kiện cần hàn cho phù hợp sau đó dùng mỏ hàn và thiếc hàn để hàn nối.

Yêu cầu: Khi hàn các linh kiện điện trở, tụ điện theo kiểu nối tiếp hoặc song song phải đảm bảo độ bền chắc về cơ, tiếp xúc tốt về điện và có tính thẩm mỹ cao.

## 3.3. Hút thiếc và hàn chân linh kiện vào panel, mạch in

Panel là bảng mạch đã được chế tạo sẵn theo một cấu hình nào đó, thường được sử dụng để thí nghiệm hoặc hàn nối, lắp rắp các linh kiện điện tử.

Hình 1.7. Hàn linh kiện điện tử vào mạch in

## 3.4. Hàn tháo lắp các linh kiện bán dẫn phổ thông

- Các linh kiện bán dẫn phổ thông C, R, L

- Cách tháo lắp: hàn từ trong ra ngoài tháo lắp từ ngoài vào trong

## 3.5. Hàn – tháo lắp các linh kiện đặc biệt

- Các linh kiện đặc biệt: Tr, IC,…

- Với Transitor hàn đúng vào các chân B, C, E với đầu ra đầu vào trong mạch.

- IC hàn đúng vị trí được đánh số chân 1, 2, 3, 4, 5 hàn đúng vị trí.

# 4. Kiểm tra chất lượng mối hàn

Hình 1.8. Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp kéo

Để đảm bảo chất lượng mối hàn người kỹ sư luôn phải kiểm tra xem tiếp xúc giữa dây hàn và mối hàn có tốt hay không. Phương pháp kiểm tra mối hàn thông dụng nhất là phương pháp kéo (Pull Test). Một móc được đưa vào dưới sợi dây hàn giữa hai mối hàn, môtơ - dưới điều khiển của vi xử lý - sẽ kéo móc câu này lên với lực tác dụng có thể thay đổi được. Dữ liệu lối ra trên máy tính sẽ cho người kỹ sư biết được mối hàn có tốt hay không.

Hai chế độ kiểm tra có thể sử dụng ở đây là chế độ phá huỷ (còn gọi là destruct) và không phá huỷ (còn gọi là non-destruct) mẫu. Ở chế độ kiểm tra không phá huỷ mẫu, dựa vào lực liên kết mối hàn trên những vật liệu biết trước như Au hoặc Al, người ta sẽ đặt lực kéo vào móc câu với giá trị nhỏ hơn lực làm đứt mối liên kết đó.

Kiểm tra bằng siêu âm là một trong những phương pháp kiểm tra không phá hủy rất phổ biến trong công nghiệp. Sóng siêu âm có tần số cao được truyền vào vật liệu cần kiểm tra thông qua đầu phát sóng và thu nhận các xung phản hồi.Hầu hết các phương pháp siêu âm được thực hiện ở vùng có tần số (0.1 - 20) MHz và dải bước sóng từ (1 - 10) mm. Vận tốc sóng siêu âm phụ thuộc vào vật liệu và thường nằm trong khoảng (1000-6000) m/s.

Với việc xác định được cường độ sóng siêu âm phản xạ lại (xung phản hồi) hoặc truyền qua (xung truyền qua) cùng với thời gian truyền sóng, người kiểm tra có thể đánh giá được các khuyết tật trong vật kiểm tra.

Hình 1.9. Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

TÓM TẮT

BÀI TẬP

# Câu hỏi và bài tập thực hành

Câu hỏi 1. ...................................?

Câu hỏi 2. ...................................?

Bài tập thực hành 1: Hàn nối dây điện.

Bài tập thực hành 2: Hàn các linh kiện điện tử.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục I

TÊN PHỤ LỤC I

Phụ lục II

TÊN PHỤ LỤC II

Phụ lục III

TÊN PHỤ LỤC III

Nếu là môn học thì ghi là môn học, nếu là mô đun thì ghi là mô đun, không được ghi cả hai là môn học/mô đun.

Đây là mô đun, nên khi biên soạn giáo trình cần bỏ hết các cụm từ “môn học” trong cụm từ “môn học/mô đun”.

Đối với môn học thì ghi là chương, đối với mô đun thì ghi là bài.

Cấu trúc của mã chương/bài do bộ môn, tổ chuyên môn quản lý.

Cỡ chữ 12, nghiêng.